PAGE  
6

O P I S    T E C H N I C Z N Y

do  Projektu  Zagospodarowania  Terenu  Urządzenia  placu  zabaw  dla  dzieci  w  miejscowości  Przytoń  gmina  Ostrowice  -  działka  nr 35/41 

obręb geodezyjny  0007 

                                  Inwestor :         Gmina  Ostrowice  -  78-506  Ostrowice

Projektant:     tech. bud.  Zdzisław  CZAPLICKI  zam.  78-500  Drawsko  Pomorskie

 ul.  Łąkowa  39 c  

 uprawnienia  Nr. UAN/7342/64/91 oraz A/NB/8300/43/78  

 wydane przez   Urząd  Wojewódzki  w  Koszalinie .

I. 
C Z Ę Ś Ć   O G Ó L N A.

1.0
Podstawa  opracowania.

1.1.
Zlecenie   Inwestora  -  właściciela  terenu  na  opracowanie  Projektu  Zagospodarowania  Terenu

           -  Urządzenie  Placu  Zabaw  w  miejscowości  Przytoń  w  gminie  Ostrowice .

1.2.     Wypis  z  miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  gminy  Ostrowice

            z  dnia  17 grudnia 2013 r. Nr  GKI.6727.126.2013.PW

1.3.     Mapa  Zasadnicza  do  celów  projektowych  w  skali  1 : 1000 ,  terenu  objętego  opracowaniem .

1.4.     Oględziny  oraz  wizja  lokalna  na  terenie  objętym  opracowaniem . 

1.5. Program  funkcjonalny  uzgodniony  z  inwestorem 

2.0       Przedmiot  i  zakres  opracowania .

           Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  Projekt  Zagospodarowania  Terenu 

· Urządzenia  Placu  Zabaw  w  miejscowości  Przytoń  gmina  Ostrowice  wyznaczonego  granicami  działki ,  dającego  podstawę  do  dalszych  działań  realizacyjnych  na  wskazanym  terenie  -  działka 35/41 obręb  geodezyjny  0007 Przytoń . 

Obszar  działki  przeznaczony  pod  projektowany  plac  zabaw  jest  niezabudowany , teren  płaski  niezadrzewiony .     

           Projekt  Zagospodarowania obejmuje  teren  działki  35/41 w wielkości 1/2  ogólnej  powierzchni  

           działki  tj  teren  o  powierzchni  około  900 m2  /22m  x  40 m/  -  obejmujący  propozycje  

           rozwiązań  przestrzennych , z  koncepcją  wprowadzenia  korekt  terenowych  przy  zachowaniu  

           uprzednio  projektowanych  zamierzeń  inwestycyjnych  dla  terenu  działki  35/41 .
 3.0     Opis  stanu  istniejącego .

 3.1     Ukształtowanie  terenu .

            Teren  na  którym  przewidziano  zainwestowanie ,  zlokalizowany  jest  w  miejscowości

           Przytoń  gmina  Ostrowice  i  położony  wzdłuż  drogi  powiatowej  pomiędzy  miejscowością  

           Dołgie  a  miejscowością  Rydzewo .   

           Teren  ukształtowany  jest  w  formie  wzniesienia  o  kulminacyjnym  punkcie  134,5 m  n. p. m.,   

           Pomiędzy  wzniesieniem  prostopadle  do  drogi  obniżenie  przechodzi  łagodnie  w  obszar  bez              

           zadrzewień  -  szczególnie  wzdłuż  linii  drogi  publicznej .

           Maksymalna  deniwelacja  terenu  wynosi  około  1,0  m .

           Od  zachodu  działka  graniczy  z  drogą  powiatowa  działa  nr  34 .  

           Wzdłuż  granic  północnej ,  południowej  i  wschodniej  teren  zieleni  niskiej  bez  ogrodzenia 

           oraz  bez  wjazdu  na  teren  nieruchomości .

           Wjazd  na  działkę - tymczasowy  istniejący  poprzez  działkę  35/42  w  narożniku  południowo – 

           wschodnim . 

           Przy drodze  powiatowej  w  połowie  długości  działki  po  stronie  zachodniej  zlokalizowane  są :

-  budynek  przystanku  PKS  obmurowany  ażurowymi  ścianami  z  zajazdem - wysepką  

przystankową .

 3.2.    Szata  roślinna .

            W  strefie  działki  podlegającej  zainwestowaniu  występują  skupiska  zieleni  niskiej . 

           Teren  w  chwili  obecnej  jest  nieużytkowany .

3.3.     Gleby  i  grunty .

           Na  projektowanym  obszarze  występują  grunty  rolne  klasy  R  IVb  oraz  Bi  w  strefie  

           przystanku  PKS ,  grunty pochodzenia  mineralnego ,  nie  wymagające  zezwolenia  na  

           wyłączenie  z  produkcji  rolniczej .     

           Na  terenie  lokalizacji  urządzeń  Placu  zabaw , przeważają  grunty  klasy  R IVb .

           W  oparciu  o  przeprowadzone  badania  geotechniczne  pod  lokalizację  placu  zabaw  na

           działce  budowlanej  35/41,  stwierdza  się  iż  zwierciadło wody  gruntowej  zalega  poniżej

           poziomu  posadowienia  fundamentów .

3.4      Infrastruktura  techniczna  i  zainwestowanie .

           W  chwili  obecnej   teren  obecnie  nie  jest  wykorzystywany  -  bez  obiektów  kubaturowych .

           W  wyniku  wcześniejszego  inwestowania  -  na  powyższym  terenie  zlokalizowana  jest  sieć  

           energetyczna  niskiego napięcia pobudowany  jest  budynek  przystanku  PKS  oraz  w  bliskim  

           sąsiedztwie  sieć  wodociągowa .

           Istniejąca  infrastruktura  techniczna  -  branżowa ,  głównie  sieć  wodociągowa  oraz   sieć 

           elektryczna  niskiego  napięcia ,  pozostaje  w  swych  głównych  założeniach  poddana   

           przebudowie  i  przystosowaniu  do  nowej  roli  i  funkcji  użytkowej  terenu  z  możliwością  jej  

           dalszej  rozbudowy . 

 4.0     Zamierzenia  projektowe .

 4.1.    Uwagi  ogólne .

           Podstawową  zasadą  projektu  jest  w  maksymalnym  stopniu  zachowanie  istniejącej  rzeźby  

           terenu,  drzewostanu  i  krajobrazu . 

           Elementem  który  w  pewnym  stopniu  wpłynął  na  ukształtowanie  zabudowy  jest  istniejący

           podział  geodezyjny  -  szerokość  działki .

           Utworzone  -  istniejące  zewnętrzne  drogi  oraz  utworzone  ciągi  piesze , prostopadle  do  drogi  

           głównej  w  swym  głównym  założeniu  pozostają  bez  zmian .                      

4.2.     Układ  komunikacyjny .

            Utworzone  wcześniej  drogi  wewnętrzne  wymagać  będą  skorygowania   ze  względu  na  

            spadki   terenu  i  szerokość  działki .

            Wewnętrzny  pas  drogowy  -  utworzony  ciąg  pieszy należy  traktować  jako  tymczasowe  drogi  

            dojazdowe  do  terenu  placu  zabaw  i  do  przestrzeni  otwartej ,  po  jego  południowej  stronie .

            Całość  dróg  i  ciągów  pieszych na  terenie  ośrodka ,  przewidzieć  należy  o  nawierzchni 

            Utwardzonej  z  kostki  betonowej  „ polbruk „  wykonanej  w  korycie  drogi .                                

4.3.     Organizacja  funkcjonalno - przestrzenna .
            Na  powyższym  terenie  nie  przewiduje  się  lokalizacji  oraz  budowy  obiektów 

            kubaturowych  w  szczególności  inwentarskich ,  hodowlanych  oraz  garaży .

            Całość  zespołu  zaprojektowano  w sposób ,  umożliwiający  miejsce  zabaw ,  sportu  i  rekreacji  

            dla  dzieci  i  młodzieży :

            -   plac  zabaw  dla  dzieci       =      880,0 m2
            -   zespół  boisk ,  teren  rekreacji  i  sportu   =   970,0 m2 

            Powierzchnia  terenu  działki  35/41  zapewniająca  w  części  północnej ,  lokalizację  głównych  

            urządzeń  wyposażenia  placu  zabaw, natomiast  w  jej  południowej  części - rezerwa  terenu  do  

            przyszłego  zainwestowania  na  boiska  sportowe  -  siatkówka , koszykówka , tenis  ziemny  z  

            parkingiem  oraz  bazą  handlowo - gastronomiczną , oznaczone  na  projekcie  zagospodarowania   

            numerem  12.   

            W  części  centralnej  terenu  placu  zabaw  zaprojektowano  zespół  -  urządzeń  placu  zabaw  

            ruchowych  dla  dzieci  młodszych  z  niewielką  powierzchnią  terenu  do  uprawiania  sportów  i                                

            rekreacji  -  miejsce  oznaczone  nr  7 .  

            Powierzchnie  terenu  przeznaczone  dla  urządzeń  placu  zabaw  należy  zabezpieczyć  warstwą  

            piasku  grubości  5 – 10 cm . 

    II.    OBIEKTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI .
            Zespół  obiektów  -  urządzenia  zabawowe  Placu  Zabaw  obejmuje  w  swym  założeniu   

            niezbędne  urządzenia  i  przyrządy  zabawowe  wykonane  z drewna  sosnowego  -  okrągłego  z  

            elementami  stalowymi .         

            Wypełnienie  zabezpieczeń ,  poszycie  dachów oraz  innych  modułów :  polietylen  HDPE  lub  

            sklejka  wodoodporna .  Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie  

            i  lakierowanie  proszkowe .

            Elementy  drewniane  zabezpieczone przez  malowanie  preparatem  na  bazie  naturalnych  olejów  

            lub  glazurą  ochronną .

            Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  lakierowanie  proszkowe .

            Elementy  drewniane  zabezpieczone  przez  impregnację  próżniowo – ciśnieniową .  Krawędzie  

            zaokrąglone ,  oszlifowane .

            Elementy  złączone  ocynkowane  osłonięte  plastikowymi  korkami .  Rączki (podnóżki)    

            plastikowe ,  duże,  zapobiegające  urazom . 

            Montaż  urządzeń zgodnie  z  kartami  produktów  z  zachowaniem  stref  bezpieczeństwa . 

            Wszystkie  urządzenia  zabawowe  muszą  posiadać  certyfikaty  zgodności  z  normami 

            bezpieczeństwa  dla  placów  zabaw  (EN 1176 ) .

             1.    Wieża   

              Zestaw  przeznaczony  dla  5  dzieci  w  wieku  3 do 14 lat .  Skład  zestawu :

              Wieża  z  dachem  trójkątnym

              Platforma  trójkątna 

              Zjeżdżalnia

              Zabezpieczenia  z  aplikacją 

              Podest  kwadratowy

              Wejściówka 

              Stopień

              Okucia  metalowe  w  grunt 

              STREFA  BEZPIECZEŃSTWA

              -   pole  strefy  bezpieczeństwa         =      23,0 m2
              -   obwód  strefy bezpieczeństwa      =      19,0 m   

              -   wysokość  upadku                         =      1,05 m

             Dane  techniczne :

             Słupy  nośne  o  przekroju  okrągłym (średnica 12 cm )  z  drewna  klejonego warstwowo .

             Podesty  drewniane . Wypełnienie  zabezpieczeń ,  poszycie  dachów  oraz  innych  modułów :

             Polietylen  HDPE .  Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie i

             lakierowanie  proszkowe .  Elementy drewniane zabezpieczone  przez  malowanie  preparatem   

             na  bazie  naturalnych  olejów  lub  lazurą  ochronną. 

            2.     Zjeżdżalnia  
             Słupy  nośne  o  przekroju  okrągłym (średnica 12 cm)  z  drewna  litego  rdzeniowego , osadzone 

            10 cm  nad  powierzchnią  gruntu  za  pomocą  stalowych  kotew  mocowanych  do  betonowych

             bloczków . 

             Podesty  drewniane .  Wypełnienie  zabezpieczeń  oraz  innych  modułów:  sklejka  liściasta  

             wodoodporna .  Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez   lakierowanie  

             proszkowe .  

             Elementy  drewniane  zabezpieczone  przez  impregnację  próżniowo – ciśnieniową .

             Zestaw  przeznaczony  dla  4  dzieci  w  wieku  0  do  14 lat .  Skład  zestawu :

1. Zjeżdżalnia  dla  maluchów 

2. Wejście  na  zjeżdżalnię  -  boki  w  kształcie  zwierzątka  np.  słoń .

3. Okucia  metalowe  w  grunt 

Strefa  bezpieczeństwa : 

-   pole  strefy  bezpieczeństwa          =      22,0 mb

             -   obwód  strefy  bezpieczeństwa      =       18,0 m

             -   maksymalna wysokość  upadku    =       1,00 m 

             3.    Karuzela  krzyżowa 

             DANE  TECHNICZNE .

             Karuzela  typu  krzesło  obrotowe z  4 siedziskami .  Podstawa  karuzeli  (konstrukcja z  rur i  

             prętów) ,  w  dolnej  części  stanowi  zbrojenie  betonowego  bloczka  z  betonu .  

             Do  rury  podstawy  wspawany  wał , w  których  umieszczone  są  łożysko  kulkowe  i  2 łożyska  

             stożkowe .  Ruchomy  krążek  karuzeli  z  rur .  Siedziska  gumowe .  Elementy  stalowe  

             zabezpieczone  antykorozyjnie  lakierem  proszkowym  poliestrowym .

             Strefa  bezpieczeństwa : 

             -   pole  strefy  bezpieczeństwa         =     26,5 m    

             -   obwód  strefy  bezpieczeństwa     =     18,5 m 

             -   wysokość  upadku                        =     0,55 m 

             4.   Huśtawka  ważka  na  sprężynie  

             DANE  TECHNICZNE :    Sprężyna  stalowa  z  pręta Ø 20 mm  . 

             Elementy  złączone  ocynkowane  osłonięte  plastikowymi  korkami .  Rączki  ( podnóżki )  

             plastikowe  duże ,  zapobiegające  przed  urazami .

             Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  malowanie  proszkowe.  

Strefa  bezpieczeństwa :

             -    pole  strefy  bezpieczeństwa             =      12,0 m

             -    obwód  strefy  bezpieczeństwa         =      13,5 m

             -    wysokość  swobodnego  upadku       =      0,58 m
            5.   Bujak  sprężynowy   

            DANE  TECHNICZNE :    Sprężyna  stalowa  z  pręta Ø 20 mm  . 

            Elementy  złączone  ocynkowane  osłonięte  plastikowymi  korkami .

            Rączki  ( podnóżki )  plastikowe  duże ,  zapobiegające  przed  urazami  oka .

            Formatki  z  polietylenu  HDPE  ( grub. 15 mm ) .  Krawędzie  zaokrąglone  , oszlifowane .

            Elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez  malowanie  proszkowe.  

                  Strefa  bezpieczeństwa :                          

             -    pole  strefy  bezpieczeństwa            =       9,5 m

-    obwód strefy bezpieczeństwa          =     11,0 m

-    wysokość  swobodnego  upadku     =     0,46 m        

            6.   Huśtawka  podwójna z dodatkowym zawiesiem kubełkowym .
             Strefa  bezpieczeństwa :                          

             -    pole  strefy  bezpieczeństwa            =       27,0 m

-    obwód strefy bezpieczeństwa          =       11,0 m

             -    wysokość  swobodnego  upadku      =      1,30 m 

             DANE  TECHNICZNE :  Słupy  nośne  o  przekroju  okrągłym  z  drewna  rdzeniowego . 

             Belka  poprzeczna  stalowa  zabezpieczona  antykorozyjnie  poprzez  malowanie  farbą  

             proszkową.

             Łańcuch  siedzisk  i  elementy  złączone  ocynkowane .  Zawiesie  z  siedziskiem  gumowym  

             typu „koszyk „  z  zapięciem  przeznaczone  dla  jednej  osoby . Maksymalne  obciążenie 140 kg .

             7.   Huśtawka  ważka  na  podstawie  metalowej

             DANE  TECHNICZNE :   Elementy  nośne :  drewno  sosnowo – rdzeniowe  impregnowane        

             próżniowo – ciśnieniowo  . 

             Zabezpieczenia  antykorozyjne  elementów  stalowych :  malowanie  proszkowe.  Mechanizm  

             obrotowy  łożyskowy ,  bezobsługowy .

             Siedziska Huśtawki  z  polietylenu  HDPE  grub. 15 mm .  Ze  względów  bezpieczeństwa  na  

             końcach  belki  odbojniki  gumowe  amortyzujące .  Wszystkie elementy zabezpieczone  

             antykorozyjnie . 

                  Strefa  bezpieczeństwa :

             -    pole  strefy  bezpieczeństwa             =      12,0 m

             -    obwód  strefy  bezpieczeństwa         =      13,5 m

             -    wysokość  swobodnego  upadku       =      0,58 m
             8.    Tablica  do  rysowania .       

             Strefa  bezpieczeństwa :

             -    pole  strefy  bezpieczeństwa             =      14,0 m

             -    obwód  strefy  bezpieczeństwa         =      14,0 m

             -    wysokość  swobodnego  upadku       =      0,63 m
             DANE  TECHNICZNE :  Słupy  nośne  o  przekroju  okrągłym  wykonane  z  drewna  sosnowego         

             –  impregnowanego  próżniowo – ciśnieniowo  . 

             Elementy  drewniane  (słupy , podesty )  zabezpieczone  przed szkodliwym  wpływem  warunków 

             atmosferycznych  przez  impregnację  środkami  na  bazie  naturalnych  olejów  i  wosków ,  

             posiadających  wymagane  atesty  higieniczne .

             Lada  tablica  i  dach  ze  sklejki  z  filmem  melaminowym .  Zakończenie  elementów 

             złączonych  osłonięte  plastikowymi  korkami  z  zaślepkami .

9.  Kosz .

DANE  TECHNICZNE :  Wykonany  z  drewna  sosnowego ,  impregnowanego  próżniowo – ciśnieniowo  w  kolorze  oliwkowym ,  trwale  zakotwiczonym  w  ziemi .

Metalowe obręcze kosza  zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami polietylowymi . 

Elementy złączane  ocynkowane  i  osłonięte  plastikowymi  korkami .

10.   Ławka    -  2  sztuki .

DANE  TECHNICZNE :  Konstrukcja  stalowa  rurowa ,  malowana  proszkowo ,  siedzisko i  oparcie  wykonane  z  drewna  sosnowego  impregnowanego  próżniowo – ciśnieniowego  w  kolorze  oliwkowym ,  przenośna .                                           

PLAC   ZABAW   W   PRZYTONIU   -   DZIAŁKA   35/41

	
	Typ  Urządzenia 
	Ilość

szt .

	1.
	Wieża
	1

	2.  
	Zjeżdżalnia 
	1

	3.
	Karuzela  krzyżowa 
	1

	4.  
	Huśtawka  ważka  na  sprężynie
	1

	5.
	Bujak sprężynowy  
	1

	6.  
	Huśtawka  podwójna  z  dodatkowym  zawiesiem  kubełkowym  
	1

	7.
	Huśtawka ważka na  podstawie  metalowej
	1

	8.
	Tablica  do  rysowania
	1

	9.
	Kosz
	1

	10.  
	Ławka
	2

	
	
	

	
	
	


           11.    Bilans  terenu .

               Powierzchnia  terenu   ogółem :                                 -              ca        2.200,00  m2
               w   tym :

                -    drogi  i  ciągi  piesze zabudowa                           -                              12,00  m2  

                -    plac  zabaw                                                           -                            880,00  m2  

                -    zespół  boisk  sportowych                                    -                            970,00  m2  
                -    tereny  zieleni                                                       -                            340,00  m2
               Teren  oznaczony  w  planie  zagospodarowania  numerem 12 ,  pozostaje  do  dyspozycji  

               inwestora  i  wykonania  według  odrębnego  postępowania  administracyjnego  w  II  etapie ,  

               po  sprecyzowaniu  zamierzeń . 

                                                                                                                           opracował:

                                                                                                                                                                  tech.  bud.  Zdzisław  Czaplicki  

